РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СРБОБРАН

ОПШТИНСКА УПРАВА

Председница Скупштине Општине:  ____________________________

Милена Аларгић

Број:  350-28/2020-I

Дана: 01.10.2020. године

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СА ОБЈЕКТОМ ЗА

СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА I КАТЕГОРИЈЕ

И ПРИХВАТИЛИШТЕМ ЗА ЖИВОТИЊЕ

|  | ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД |  |
| --- | --- | --- |

Е - 2631

| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА | ДИРЕКТОР |
| --- | --- |
| Радомир Овука, дипл.инж.арх. | Предраг Кнежевић, дипл.правник |

Србобран, октобар 2020. година

НАЗИВ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА: 	План детаљне регулације рециклажног

дворишта са објектом за смештај

животињског отпада I категорије и

прихватилиштем за животиње

НАРУЧИЛАЦ:		ОПШТИНА СРБОБРАН

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: 	ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне

средине

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:	ЈП „Завод за урбанизам Војводине“

Нови Сад, Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:	Предраг Кнежевић, дипл.правник

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:	Бранислава Топрек, дипл.инж.арх.

Е-БРОЈ:	2631

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 	Радомир Овука, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ:	Радомир Овука, дипл.инж.арх.

Зорица Санадер, дипл.инж.елек.

Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.

Далибор Јурица, дипл.инж.геод.

Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.

Милан Жижић, дипл.инж.маш.

Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх.

Tања Топо маст.инж.зашт.жив.сред.

Марина Митровић, маст.проф.геогр.

Теодора Томин Рутар, дипл.правник

Радован Ристић, ел. техничар

Ђорђе Кљаић, техничар

Драгана Матовић, оператер

Душко Ђоковић, копирант

С А Д Р Ж А Ј

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ

В) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

УВОД	1

ОПШТИ ДЕО	2

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	2

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ	2

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ	3

1.2.1. Извод из Измена и допунa Просторног плана општине Србобран	3

2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА	7

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)	7

2.2.	ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ

ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА	8

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	8

ПЛАНСКИ ДЕО	9

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	9

1. 	ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ	9

2.	ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА	10

2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ	10

2.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ	10

2.3. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ	10

2.3.1. Коридори саобраћајница	10

2.3.2. Комунални садржаји	10

2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА	11

3.	ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ	11

4.	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ	11

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ	11

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ	12

4.3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ	12

4.3.1. План парцелације	12

4.3.2. План препарцелације	12

5. 	УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА

И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	12

6. 	КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ     ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ	13

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	13

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре	13

6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре	15

6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру	17

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	17

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре	17

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре	17

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру	18

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	18

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре	18

6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре	19

6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру	21

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА	22

6.4.1. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру	22

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА	22

6.5.1. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре	22

6.5.2. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру	23

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА	23

7.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ

ДОБАРА	24

7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА	24

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА	24

8. 	МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ	25

9.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ	26

10.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА	35

10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ	35

10.2. АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ	36

10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА	37

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	37

12.	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ	37

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	38

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	38

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА	38

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА	38

2.1.1. Рециклажно двориште са објектом за смештај животињског отпада I

категорије	39

2.1.2. Прихватилиште за животиње	43

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА	47

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА	47

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА	48

6. ПРИМЕНА ПЛАНА	48

Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

| 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. | ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: Извод из Измена и допуна ППО Србобран - положај простора обухваћеног ПДР у ширем окружењу Граница обухвата плана са постојећом наменом површина и заштитом простора ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА: Подела простора на карактеристичне целине и одређивање површина јавне намене Планирана намена површина са заштитом простора Регулационо - нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, планом саобраћаја и карактеристичним профилима План мреже и објеката инфраструктуре - синхрон план Карта спровођења Плана | --- 1:2500 1:2500 1:2500 1:1000 1:1000 1:2500 |
| --- | --- | --- |

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.	Одлука о изради Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње и Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње на животну средину

2.	Изводи из планских докумената вишег реда

3.	Прибављени подаци и услови за израду планског документа

4.	Прибављене и коришћене подлоге и карте

5.	Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о стручној контроли Нацрта и Извештај о обављеном јавном увиду

6. Мишљења и сагласности

7. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана

8. Остала документација

9. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Б) ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА

В) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

# УВОД

Изради Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње приступило се на основу Одлуке o изради Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње („Службени лист општине Србобран“, број 11/17 у даљем тексту: План). Саставни део ове Одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину комплекса рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње, коју је донела Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, бр. 350-33/2017-I, од 05.06.2017. године.

Носилац израде Плана је Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, а обрађивач Плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

На основу Програмског задатка и иницијативе и корисника простора, као и на основу плана вишег реда: Просторни план општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 5/13), дефинисани су основна намена и основна правила уређења, грађења и коришћења простора.

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), након доношења Одлуке о изради Плана израђен је материјал и обављен рани јавни увид у План, ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом његове израде, планираном наменом површина и очекиваним ефектима планирања.

Основни циљ израде Плана је утврђивање оптималног коришћења постојећих потенцијала са усклађивањем планиране намене простора у функцији његовог одрживог коришћења.

Структуру основне намене простора и коришћења земљишта у обухвату Плана чине: објекти комплекса центра за одвојено сакупљање рециклажног отпада са објектима за смештај животињског отпада I категорије, прихватилиште за животиње, површине приступних саобраћајница, колско-манипулативне површине и површине под зеленилом.

# ОПШТИ ДЕО

# 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

## 1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана представља Одлука o изради Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње („Службени лист општине Србобран“, број 11/17). Саставни део ове Одлуке је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину комплекса рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње, коју је донела Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, бр. 350-33/2017-I, од 05.06.2017. године.

Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 9/20-др. закон);

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др закон);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.);

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др.закон);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,  41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС, 14/16 и 95/18-др.закон);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 88/10);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15);

- Закон о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон);

- Закон о добробити животиња (''Службени гласник РС'', бр. 41/09);

- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15);

- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15 и 95/18-др. закон);

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18-др. закон);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.);

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18);

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др. закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15);

- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 87/18, 87/18 - др. закон);

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон и 6/20);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон);

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12);

- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин регулишу ову област.

## 1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Плана представљају Изменe и допунe Просторног плана општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 16/19).

### 1.2.1. Извод из Измена и допунa Просторног плана општине Србобран

II ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

1.6. 	ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

1.6.5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Управљање отпадом

Општина Србобран је 2010. године потписала споразум о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом. У складу са Законом о управљању отпадом израђен је Регионални план управљања отпадом за овај регион односно територије општина које су сачиниле Споразум, који је у фази Нацрта, као и Локални план управљања отпадом за општину Србобран, који је у фази усвајања.

Комунални отпад са територије општине Србобран ће се до изградње регионалне депоније на територији Града Нови Сад, привремено одлагати на постојећој локацији општинске депоније за одлагање комуналног отпада.

Регионалним планом управљања отпадом, као и Локалним планом управљања отпадом за општину Србобран утврђено је да је за главну тј. општинску депонију у општини Србобран (смештена поред пута Србобран - Фекетић, на удаљености од 7,1 km северозападно од последњих кућа у насељу Србобран), неопходно урадити план санације и затварања дела депоније, како би се смањили негативни утицаји на животну средину.

Препоручује се да се пројекат санације и затварања општинске депоније уради на такав начин да се обезбеди додатан простор за одлагање отпада у наредном периоду. Тај простор је неопходан јер није реално да ће се пронаћи неко повољније решење до изградње и почетка рада регионалне депоније у Новом Саду.

Приликом санације потребно је искористити прилику и предвиђени простор за одлагање отпада у наредном периоду претходно уредити како би се спречило значајно загађење животне средине. Такође, предвиђена је санација и рекултивација дивљих депонија, стихијски насталих на више локација у Општини.

Регионалним планом управљања отпадом, као и Локалним планом није предвиђена изградња трансфер станице на територији ове Општине, због близине Врбаса где се очекује градња трансфер станице на коју ће се, пре коначног одлагања на регионалну депонију, односити отпад са територије општине Србобран.

На локацији постојеће општинске депоније планирана је изградња Центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажно двориште, које је предвиђено Регионалним планом управљања отпадом за територију општине Србобран.

Законом о управљању отпадом и Стратегијом управљања отпадом за период 2010.-2019. године, утврђено је да је Центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада, место на које грађани доносе материјал погодан за рециклажу, кабасте предмете (намештај, бела техника), баштенски отпад, а за чију локацију је обавезно да локалне самоуправе донесу одлуку.

У оквиру Центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада одлагаће се потпуно сортирани отпад по врстама у, за то предвиђене контејнере, и то врсте утврђене Регионалним планом управљања отпадом: корисне компоненте комуналног отпада (папир, стакло, пластика, метални отпад), кабасти отпад, опасан отпад из домаћинства и грађевински отпад из домаћинства у количини мањој од 1 m3. Отпад се на локацији Центра може складиштити најдуже 6 месеци, изузимајући биодеградабилни отпад који се може складиштити највише 7 дана и то у затвореним условима.

Локалним и Регионалним планом управљања отпадом дате су смернице за увођење савремених мера управљања продукованим количинама отпада, кроз различите облике сепарације, рециклаже, третмана и других облика искоришћења отпада, при чему је неопходно водити рачуна о односу утицаја на животну средину и трошкова таквих поступака, односно могућности корисника услуга да финансирају рад новог система управљања отпадом.

Локални план управљања отпадом општине Србобран потребно је редовно ажурирати са циљем утврђивања да ли предложена решења приликом израде плана и даље представљају најбоља решења са финансијског и аспекта заштите животне средине. Такође, приликом ажурирања се може извршити и усклађивање Плана са евентуалним променама у законској регулативи која се односи на управљања отпадом.

У циљу организованог сакупљања отпада на подручју општине Србобран неопходно је обезбедити:

- услове за одвојено сакупљање различитих врста отпада тј. одвојено сакупљање комуналног и комерцијалног отпада од отпада посебног тока;

- поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада, као и смањење количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;

- сакупљање опасног отпада из домаћинстава и сакупљање комерцијалног отпада по принципу примарне сепарације отпада, односно одвајање отпада по врстама на месту настанка, тј. одвојено сакупљање рециклабилних компонената;

- потребну опрему за сакупљање отпада, дефинисану Регионалним и Локалним планом управљања отпадом;

- управљање индустријским и посебним токовима отпада, чиме треба обухватити све сегменте управљања отпадом, кроз планове за управљање отпадом произвођача отпада односно обавезним вођењем евиденције о насталом отпаду, као и начину на који се њиме управља и о уступању таквог отпада трећим лицима.

Третман отпада животињског порекла и прихватилиште за животиње

У погледу решавања проблематике третмана отпада животињског порекла, Закон о ветеринарству прописује систем који обухвата обавезе локалне самоуправе као и свакога ко својим радом ствара отпад животињског порекла.

Третман отпада животињског порекла у складу са овим Законом, подразумева нешкодљиво уклањање лешева животиња и других отпадака животињског порекла до објеката за сабирање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

У изузетним случајевима лешеви животиња се закопавају или спаљују на сточном гробљу или јами гробници у складу са Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17) и Правилником о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести („Службени гласник РС“, бр. 96/10, 33/16 и 54/19).

Постојећa локација сточног гробља/јаме гробнице, дата је на Рефералној карти бр. 3, Туризам и заштита простора.

Овим Планом је дата могућност изградње прихватилишта за животиње овог садржаја у оквиру локације планиране за рециклажно двориште. Ова локација ће бити уређенa у складу са Правилником о условима који морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Службени гласник РС“, број 19/12).  …….

2.	ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

2.1.4.1.2. Грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насељеног места

Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља у обухвату Плана чине: радне зоне, викенд зоне, туристички садржаји, центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада, прихватилишта за псе, постројења за пречишћавање отпадних вода и енергетски објекти.

На рефералној карти бр. 1: Намена простора, грађевинско земљиште ван границе грађевинског подручја насељеног места означено је бројевима од 1-11 и 13-29,31 и 32

Дефинисани су простори и зоне ван грађевинског подручја насеља, који ће се разрађивати кроз урбанистичку документацију, као и простори за које су дефинисана правила уређења и грађења кроз овај План.

За грађевинско подручје ван грађевинског подручја насеља, у случају промене регулације потребна је израда урбанистичког плана. ……

Комунални и енергетски објекти

Центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажно двориште)

Локација Центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажно двориште) је означена бројем 27. На локацији за рециклажно двориште, вршиће се разврставање отпада у складу са Регионалним и Локалним планом управљања отпадом, Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број 56/10). Укупна површина овог комплекса је 11,35 ha.

На делу локације предвиђене за рециклажно двориште, која је у јавној својини општине Србобран, на кп. бр. 7763/2 КО Србобран, површине око 11,35 hа, кроз измену и допуну Плана, омогућила би се изградња прихватилишта за животиње. За предметну локацију су решени имовинско правни односи, а користи се само око 4,0 hа, тако да има довољно расположивог простора за планирање новог садржаја. Уређење у оквиру комплекса прихватилишта ће се вршити на основу Правилника о условима који морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Службени гласник РС“, број 19/12).

Услови за изградњу рециклажног дворишта ће се стећи на основу одговарајућег урбанистичког плана за целу локацију Центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажно двориште), а на основу смерница које су дате овим Планом.

2.1.4.1.3. Опис граница грађевинског подручја ван насеља

Локације грађевинског подручја ван грађевинског подручја насеља су на рефералној карти број 1 - Намена простора, означене бројевима од 1-11 и 13-29, 31 и 32…….

ЦЕНТАР ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ РЕЦИКЛАБИЛНОГ ОТПАДА (РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ) уз могућност градње прихватилишта за животиње

Локација 27 - налази се у КО Србобран северно од насеља Србобран и обухвата парцелу 7763/2 у површини од око 11,35 hа.

…………………………………………………

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2.5. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

2.2.5.4. 	Центар за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажно двориште - локација бр.27)

Смернице за израду плана детаљне регулације су дате у поглављу 2.3.1.5.

2.3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

2.3.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПЛАНА

2.3.1.5. 	Смернице за центар одвојено сакупљање рециклаболног отпада (рециклажно двориште – локација бр. 27)

На самој локацији Центра, треба да постоји довољан простор за манипулацију возила која возе отпад и за гаражу за возила, а непосредно уз њу треба да постоји слободан простор за паркирање личних возила са теретним приколицама. Предвиђени простор је равна површина која је уређена за наведене радње и асфалтирана (воднонепропусна). Посебно треба уредити простор на којем ће се поставити контејнери за сакупљање опасног отпада из домаћинстава који је зауљен или замашћен.

Услови минималне техничке опремљености за рециклажно двориште су:

- ограда минималне висине 2 m са улазним вратима довољне ширине, која се могу закључавати;

- портирница;

- добро осветљење унутар круга и ван круга рециклажног дворишта;

- асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери;

- асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила;

- затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих врста и количина опасног отпада;

- отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих врста и количина неопасног отпада.

Индекс заузетости земљишта у оквиру комплекса Центра за одвојено сакупљање рецикабилног отпада је макс. 70%.

У оквиру овог комплекса могућа је изградња прихватилишта за животиње.

Комплекс за прихватилиште је потребно оградити, обезбедити контролисани улаз, довољне количине питке воде, друге инфраструктурне садржаје и обезбедити смештајне просторе за животиње као и друге неопходне просторије.

Прихватилиште за животиње треба да има:

- просторије за боравак, одмор и исхрану лица које раде у прихватилишту;

- просторије за пресвлачење лица које раде у прихватилишту;

- просторије за припрему хране за псе и мачке, прање посуда за храну и воду и складиштење хране и

- санитарни чвор.

Смештајне просторије у којима се држе пси и мачке у прихватилишту, морају да буду физички одвојене од других објеката и просторија. Свако прихватилиште поред наведених просторија, треба да има две физички раздвојене функционалне целине: чисти и нечисти део прихватилишта.

Индекс заузетости земљишта у оквиру прихватилишта за животиње је макс. 70%.

# 2. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

## 2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА (СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА)

Почетна тачка описа границе обухвата Плана се налази на тромеђи државног пута IIа реда бр. 100, парцела 12069 и парцела 7762 и 7765.

Граница у правцу североистока прати западну међу парцела 7765 и 7763/2 до тромеђе парцела 7763/2, 7762 и 7763/1, мења правац ка југоистоку и пратећи источну међу парцеле 7763/2 долази до четворомеђе парцела 7763/1, 7763/2, 7767 и 7768.

Од четворомеђе граница у правцу југозапада прати источну међу парцела 7763/2 и 7766 до тромеђе државног пута и парцела 7766 и 7767. Од тромеђе граница у истом правцу пресеца парцелу државног пута, мења правац ка северозападу, дужином од око 600 m прати западну међу државног пута IIа реда бр. 100, парцела 12069, скреће ка североистоку, пресеца га и долази до почетне тачке описа границе обухвата Плана.

Укупна површина обухвата Плана износи око 19,03 ha.

Предметна локација се налази у КО Србобран.

Границом обухвата Плана су обухваћене следеће целе катастарске парцеле: 7765, 7764, 7766 и 7763/2 као и део катастарске парцеле 12069 (државни пут IIа реда 
бр. 100).

## 2.2.	ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Грађевинско земљиште у обухвату Плана чини део катастарске парцеле 12069  (државни пут IIа реда бр. 100).

Границом обухвата Плана су обухваћене следеће целе катастарске парцеле: 7765, 7764, 7766 и 7763/2 као и део катастарске парцеле 12069 (државни пут IIа реда 
бр. 100).

# 3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У простору обухваћеном Планом, у источном делу, уочавамо површине под обрадивим пољопривредним земљиштем, западном делу површине под шумом, а у северном неуређене слободне површине под депонованим отпадом. Наведени простор са југозападне стране тангиран је коридором државног пута ДП бр.100/М-22.1 који му омогућује саобраћајни приступ.

Саобраћајна инфраструктура

У оквиру предметног oбухвата, у постојећем стању, налазе се следећи објекти саобраћајне инфраструктуре:

- државни пут IIа реда бр. 100 (М-22.1), Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд, деоница 10011 петља Фекетић - Србобран (Фекетић);

- саобраћајни прикључци на државни пут.

Осим државног пута у обухвату Плана налазе се обрадиво пољопривредно земљиште, шума и депонија отпада.

Стање саобраћајне инфраструктуре није задовољавајуће, посебно у зони државног пута, чије експлоатационо стање је врло лоше. Првенствено се то односи на коловозну конструкцију (испуцала, местимично потпуно разорена), док је стање осталих елемената профила мање проблематично (затрављена банкина и путни канал).

Хидротехничка инфраструктура

Изузев канала у склопу коридора државног пута у обухвату Плана нема објеката хидротехничке инфраструктуре

Електроенергетска инфраструктура

У обухвату Плана не постоје објекти електроенергетске инфраструктуре.

Електронска комуникациона инфраструктура

У коридору државног пута изграђена је подземна електронска комуникациона инфраструктура.

Гасоводна инфраструктура

У обухвату Плана није изграђена гасоводна инфраструктура.

Заштићена природна добра

Према условима за заштиту природе, на простору обухвата Плана се не налазе заштићена нити предложена за заштиту природна добра. Предметна локација се налази у зони утицаја на водоток Криваје, који представља еколошки коридор од регионалног значаја. Удаљеност овог комплекса од границе еколошког коридора износи око 50 m, а локација се налази унутар заштитне зоне еколошког коридора (појас до 200 и до 500 m од границе еколошког коридора).

Непокретна културна добра

У обухвату Плана нису евидентирана заштићена културна добра. Посматрани простор налази се у широј зони потенцијалних археолошких налазишта. Уколико се приликом уређења и изградње наиђе на локалитет са археолошким остацима потребно је обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе и поступати по датим условима.

Заштита животне средине

На делу простора у обухвату Плана налази се депонија на коју се одлаже комунални отпад са територије општине Србобран, за који је Просторним планом општине Србобран, предвиђена израда плана санације и затварање дела депоније, како би се смањили негативни утицаји на животну средину. Предметни простор тангира обрадиво пољопривредно земљиште и представља деградациони пункт животне средине.

# ПЛАНСКИ ДЕО

# I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

# 1. 	ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

Основна намена, Планом обухваћеног простора, која је предвиђена и плановима вишег реда јесте комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње.

Основна подела подручја обухваћеног Планом

Основна подела простора у оквиру обухвата Плана извршена јесте подела на шумско, пољопривредно и грађевинско земљиште.

Подела грађевинског земљишта на просторно функционалне целине

Грађевинско земљиште у обухвату Плана чине комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње и простор пратећих садржаја: коридори саобраћајница преко којих се комплекс саобраћајно и инфраструктурно повезују са окружењем.

Подела грађевинског земљишта на површине јавне намене и остале површине

Према надлежностима у погледу уређења, грађења и коришћења, простор грађевинског земљишта у обухвату Плана, можемо поделити на површине јавне намене и остале површине:

- Површине јавне намене чини простор одређен Планом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина, за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом. То су: комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње коридор саобраћајнице државног пута и коридори приступних саобраћајница. Дакле целокупан простор планираног грађевинског земљишта у обухвата Плана представља површину јавне намене.

- Остале површине у обухвату Плана нису заступљене.

# 2.	ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

## 2.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Пољопривредно земљиште заступљено је са обрадивим земљиштем – тј постојећим ораницама у јужном делу обухвату Плана.

## 2.2. ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шумско земљиште заступљено је постојећим шумским растињем у северозападном и западном делу обухвату Плана чинећи тампон између планираних комуналних садржаја.

## 2.3. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

### 2.3.1. Коридори саобраћајница

Коридор државног пута државног пута ДП бр. 100/М-22.1 је простор који све садржаје у обухвату Плана саобраћајно и инфраструктурно повезује са ближим и ширим окружењем (насеље Србобран). У том простору је смештена саобраћајница са пратећим садржајима (инфраструктура, зеленило).

Коридори приступне саобраћајнице је простор који поједине планиране комуналне садржаје саобраћајно повезује са коридором државног пута. У том простору смештене су саобраћајница са пратећим садржајима (инфраструктура, зеленило).

### 2.3.2. Комунални садржаји

Рециклажно дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње је доминантан садржај и окосница Плана. Овај физички јединствен простор (к.п. 7763/2) који заузима око 2/3 укупног простора обухваћеног Планом, функционално је подељен на две под целине: једна је рециклажно двориште са објектом за смештај животињског отпада I категорије, а друга је прихватилиште за животиње. Свака од ових подцелина има засебну приступну саобраћајницу, а њихово међусобно разграничење зависиће од технолошких захтева и

реализоваће се израдом урбанистичког пројекта и по потреби пројектom парцелације.

## 2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА

| Намена површина | Постојећа површина ha | % | Планирана површина ha | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ | 1,54 | 8,10 | 1,19 | 6,25 |
| - оранице | 1,54 | 8,10 | 1,19 | 6,25 |
| ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ | 3,78 | 19,86 | 3,63 | 19,08 |
| - шума | 3,78 | 19,86 | 3,63 | 19,08 |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ | 13,71 | 72,04 | 14,21 | 74,67 |
| ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 13,71 | 72,04 | 14,21 | 74,67 |
| Коридори саобраћајница |  |  |  |  |
| - коридор држ. пута ДП бр. 100/М-22.1 | 2,21 | 11,61 | 2,21 | 11,61 |
| - коридори приступне саобраћајнице | - | - | 0,50 | 2,63 |
| Комунални објекти |  |  |  |  |
| - рециклажно двориште са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње | 11,50 | 60,43 | 11,50 | 60,43 |
| Укупна површина у обухвату Плана | 19,03 | 100 | 19,03 | 100 |

# 3.	ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Планом детаљне регулације се образују парцеле – површине јавне намене и то:

- државни пут ДП бр. 100/М-22.1(постојећи);

- приступна саобраћајница;

- комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада 
I категорије и прихватилиштем за животиње.

Парцеле – површине јавне намене се образују од следећих катастарских парцела:

| Намена | Парцеле |  |
| --- | --- | --- |
|  | целе | делови |
| државни пут ДП бр. 100/М-22.1 (постојећи) |  | 12069 |
| приступне саобраћајнице |  | 7765, 7766 |
| комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње | 7763/2 |  |

# 4.	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

## 4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулационе линије парцела – површина јавне намене су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак координата новоодређених међних тачака

| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7401732.29 | 5052981.71 | 6 | 7401996.19 | 5052589.99 |
| 2 | 7401794.98 | 5053038.84 | 7 | 7402008.86 | 5052636.98 |
| 3 | 7401806.20 | 5053024.72 | 8 | 7401970.64 | 5052707.85 |
| 4 | 7401744.79 | 5052968.75 | 9 | 7401996.11 | 5052736.39 |
| 5 | 7401977.85 | 5052582.02 |  |  |  |

Грађевинске линије

Грађевинске линије и спратност објеката одређени су у поглављу II - Правила грађења, као и у графичком прилогу 2.3. Регулационо - нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање, планом саобраћаја и карактеристичним профилима.

## 4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом нивелације су задржани нивелациони елементи за коридор државног пута, док су за планирану приступну саобраћајницу дати следећи елементи:

- коте прелома нивелете осовина саобраћајница;

- интерполоване коте нивелете осовина саобраћајница;

- нагиби нивелете осовина саобраћајница (0,06 – 0,08%).

За израду детаљне урбанистичке и пројектне документације, подужни нагиб саобраћајница дефинитивно утврдити након геомеханичких испитивања земљишта и геодетског снимања терена.

Код израде и реализације пројекта обавезно је преношење висина са постојеће Државне нивелманске мреже.

## 4.3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

### 4.3.1. План парцелације

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана деобом се образују нове парцеле које или задржавају постојећу или добијају нову намену.

### 4.3.2. План препарцелације

Од парцела насталих деобом и постојећих парцела препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене, а то су: коридори планиране приступне саобраћајнице и комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње.

# 5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Овим Планом одређене су површине јавне намене за уређење и/или изградњу објеката јавне намене, и/или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом. Површине јавне намене у обухвату плана чине: улични коридори са колским и пешачким саобраћајницама и комуналном инфраструктуром те комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње.

Саобраћајну, комуналну, енергетску и електронску комуникациону инфраструктуру, као и озелењавање, потребно је изводити у складу са важећим законима и прописима који сваку појединачну област уређују.

Површине, садржаји и објекти намењени јавном коришћењу морају бити грађени у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

На графичком приказу: 2.1. Подела простора на карактеристичне целине и одређивање површина јавне намене, дат је приказ површина јавне намене у обухвату Плана.

# 6. 	КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ     ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

## 6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

Просторна дефиниција обухваћеног простора – комплекса рециклажног дворишта (РД) са објектом за смештај животињског отпада и прихватилишта за животиње (ПЗЖ) која је предвиђена за урбанистичку разраду, је северозападни део ванграђевинског подручја, непосредно уз границу са општином Мали Иђош, уз ДП IIa реда бр.100.

Положај у оквиру ванграђевинског подручја, положај трасe државног пута IIа реда бр. 100 (М-22.1) , Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд, деоница 10011 петља Фекетић - Србобран (Фекетић), деоница 10011, петља Фекетић – Србобран (Фекетић), елементи су који овом простору дају одговарајуће просторно-саобраћајне предиспозиције за неометан развој.

Саобраћајно решење у оквиру ове зоне је конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на категорисану државну саобраћајну мрежу преко приступних саобраћајница,  са одговарајућим бројем прикључења на категорисану путну мрежу - трасу ДП.

Утврђивањем и изградњом/реконструкцијом (саобраћајних прикључака и трасе ДП бр.100/М-22.1, и приступне саобраћајнице) у ванграђевинском подручју, доћи ће до формирања интерне саобраћајне мреже, са приступним саобраћајницама и дефинисаним интерконекцијама са предметним државним путем.

Конкретизација самог решења у оквиру обухвата ПДР-е, подразумева задржавање постојећe трасe државног пута, реконструкцију постојећих укрштаја - прикључака на државни пут  усклађивање геометрије саобраћајних прикључака са важећом законском и подзаконском регулативом) и задржавање постојеће мреже унутрашњих саобраћајница. Постојећи укрштаји се планирају за реконструкцију  као површинске раскрсница са пресецањем саобраћајних струја (тип 1 - прикључак). Посебне траке за лева/десна скретања узимајући у обзир планирано саобраћајно оптерећење (број возила/24 h <10), нису предвиђене. Меродавно возило је КВ2/КВ3 (комунално возило).

Геометрија саобраћајних прикључака на стационажама које ће се накнадно прецизирати на ДП IIa реда бр.100 са десне стране, полупречници лепеза, евентуално увођење додатних саобраћајних трака, саобраћајна сигнализација у зони прикључења биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за израду пројектне документације у поступку издавање локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.

Сви саобраћајни токови ће бити усмерени на два прикључка, због потребе тeхнолошког и физичког раздвајања токова, одвајања делатности и садржаја (различити имаоци јавних овлашћења - комунална предузећа), и намене обухваћеног простора: допремање, примарна селекција и трансфер отпада, са посебним делом који се односи на третман животињског отпада  и прихватилиште за животиње са свим потребним садржајима.

За ове садржаје у графичком прилогу спровођења су прописане израда УП-а и пројекта препарцелације, односно формирање посебних парцела за сваки од садржаја (Прихватилиште за животиње и Рециклажно двориште), са посебним титуларима власништва (имаоци јавних овлашћења). У оквиру израде ових докумената (УП и пројекат препарцелације) обавезује се обрађивач истих да стеченом обавезом дефинисану овим Планом затражи (услови и стационаже прикључења) услове за саобраћајно прикључење у законски дефинисаној процедури.

У складу са тим дефинисане су приступне саобраћајнице које се једним делом завршавају унутар самих садржаја (са простором за маневарске операције – окретнице) – источни део комплекса РД и ПЗЖ, док се други (западни ) део прикључује на државни пут.

Предлогом саобраћајног решења у оквиру обухвата утврђени су прикључци комплекса рециклажног дворишта (РД) и прихватилиштем за животиње (ПЗЖ), са стационажама:

km 86+993   	постојећи укрштај радне зоне са ДП бр.100;

km 87+444   	постојећи укрштај радне зоне са ДП бр.100;

Стационаже укрштаја државног пута са границом обухвата су следеће:

km 86+907	граница обухвата ПДР-е северозапад ка Фекетићу/ Суботици;

km 87+493   	граница обухвата  ПДР-е југ ка Србобрану/Новом Саду.

У оквиру површина за јавне намене – коридора приступне саобраћајнице изградиће се сви садржаји у оквиру профила са елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина. Државни пут IIa реда бр.100 је у оквиру дефинисане регулације потребно реконструисати, услед врло слабог стања коловозне конструкције и осталих елемената попречног профила.

Унутар обухвата Плана саобраћајним решењем, обзиром на очекивани обим пешачких и бициклистичких кретања (планирани садржаји, удаљеност од насеља, транзитни карактер ДП бр.100), није омогућено одвијање немоторног (пешачког и бициклистичког) саобраћаја. У случају потребе за интензивним немоторним кретањем на овој путној деоници потребно је резервисати посебне површине за бициклистичка кретања (бициклистички пут – бициклистичка стаза), ван регулационе ширине државног пута, чиме се омогућује неометано и безбедно кретање ових учесника у саобраћају.

Приступне саобраћајнице (ПС), као основа интерне мреже ће омогућити кретање интерног (теретног) саобраћаја и саобраћајно повезивање значајних садржаја у оквиру предметне целине РД и ПЗЖ са главним носиоцем путног саобраћаја - трасом ДП бр.100 преко саобраћајних прикључака (СП).

Путни-друмски саобраћај за потребе рециклажног дворишта и прихватилишта за животиње ће се обављати преко:

- трасе ДП бр. 100, - као окоснице предметног комплекса, која се просторно пружа у правцу север-југ, у западном делу обухваћеног простора;

- приступних саобраћајница, које чине основну саобраћајну мрежу планираног комплекса рециклажног дворишта и прихватилишта за животиње, чије формирање је условљено постојећим просторним и планским ограничењима (положај у оквиру општинског простора).

Предложеним саобраћајним решењем површине за немоторна кретања (пешачке стазе) у обухвату Плана нису планиране (непостојање немоторних кретања на ванградској деоници ДП-а, генерисање унутрашњих немоторних кретања не постоји) у оквиру коридора приступне саобраћајнице. У случају потребе за пешачким кретањима у оквиру регулације приступне саобраћајнице постоји одговарајући простор за ту намену.

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине коридора саобраћајница нису планиране већ се ова врста саобраћаја решава на парцелама осталих површина (ПА+ТВ+АВ).

Саобраћајни терминали јавног превоза (ЈГПП-а) у обухвату плана нису планирани.

За простор у обухвату Плана комплекса РД и ПЗЖ важе следећи параметри:

| Врста саобраћајнице | мин.ширина коридора | ширина коловоза |
| --- | --- | --- |
| државни пут бр.100 | мин 30 m | 7,2 m(мин 6,5 m) |
| приступне саобраћајница | мин 18 m | мин 6,0 m |

### 6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

Општи услов за изградњу/реконструкцију саобраћајне инфраструктуре је израда идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:

- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон);

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19);

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17);

- Техничких прописа из области путног инжењеринга;

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Државни пут II реда

Заштитни појасеви:

- заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од 10 m (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну);

- појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса у којој се ограничава врста и обим изградње објеката, исте је ширине као и заштитни појас (10 m) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.

Државни пут IIа реда бр.100/М-22.1 са следећим програмско-пројектним елементима:

- задржава се постојећа регулација државног пута (≥ 30,0 m);

- коловоз ширине: 7,2 m тј. (2 х 3,25 m саобр.траке + 2 х 0,35 m) са ивичним тракама /6,5 m са ивичњацима;

- банкина ширине мин 1,0 m;

- рачунска брзина Vrac = 80 km/h;

- носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини),

- једнострани нагиб коловоза;

- укрштање са категорисаном путном мрежом површинске (сигналисане) раскрснице;

- паркирање у оквиру регулационе ширине није дозвољено;

- пешачки и бициклистички саобраћај у регулационом профилу није планиран.

Услови укрштања инсталација са државним путем:

    - укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви;

    - заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољних ивица коловоза који је изграђен/реконструисан у ширинама утврђеним важећим законима, прописима и стандардима) увећана за по 3,0 m са сваке стране;

    - минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације -  заштитне цеви, износи 1,35-1,5 m;

    - минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег  или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2-1,35 m;

    - укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација мин. 10,0 m.

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем

    - предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута – ножице насипа, или спољне ивице канала за одводњавање, изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;

    - на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута;

    - не дозвољава се вођење инсталација по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;

    - обавезна резервација земљишта за проширење државног пута.

Услови постављања дрвећа, ограда и засада поред јавних путева:

    - ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас – парцелу државног пута потребно је обратити се управљачу државног пута у циљу прибављања пројектних услова (сагласности) за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих, а све у складу са важећом законском регулативом.

Приступнa саобраћајницa:

- утврђена регулација приступне саобраћајнице је 18,0 m;

- коловоз има ширину мин. 6,0 m тј. (2 х 2,75 m саобр.траке + 2 х 0,25 m ивичне траке);

- рачунска брзина  Vrac = 40 km/h;

- носивост коловозне конструкције за лак саобраћај (оптерећење од мин. 60 kN по осовини);

- нагиб коловоза је једностран;

- раскрснице кривине и окретнице тако геометријски обликовати да омогућују проходност, задовољавајућу прегледност и безбедност;

- пешачки и бициклистички саобраћај у регулационом профилу није планиран.

### 6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на јавну саобраћајницу, минималне ширине  5,0 m, уз сагласност управљача – јавног предузећа (траса ДП – ЈП „Путеви Србије“), које је задужено за саобраћајнице у оквиру обухвата плана.

## 6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре

Снабдевање водом

На предметном простору нема изграђених инсталација водовода и канализације. Најближа постојећа инсталација водовода налази се у насељу Србобран и према прибављеним подацима од стране надлежног комуналног предузећа, не постоје услови за прикључење, тако да ће се сви планирани објекти водом снабдевати бушењем бунара на парцели комплекса.

Око бунара успоставиће се зоне санитарне заштите у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање („Службени гласник РС“, број 92/08).

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката питком водом, као и мрежу за заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска).

За покривање потреба за противпожарном водом, на парцели комплекса, могуће је бушење бунара који ће захватати мање квалитетну издан. Противпожарна потреба за водом износи 10 l/s, што је уједно, количина потребна за димензионисање хидрантске мреже.

Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијенaта. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају.

Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина од плављења атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена делом рационално уклапа у будуће решење.

Сувишне атмосферске воде ће се прихватати и одводити засебном канализационом мрежом, а упуштати у путни канал.

Фекалном канализацијом омогућити одвођење употребљене санитарне воде до водонепропусне септичке јаме лоциране унутар комплекса на мин. 3,0 m од свих објеката и границе парцеле, а која ће се периодично празнити, већ према потреби, аутоцистерном ангажовањем надлежног комуналног предузећа.

### 6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре

Снабдевање водом:

  - Израдити главне пројекте за изградњу водоводне мреже;

  - извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоар, црпна станица итд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни капацитети;

  - дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих огранака;

  - избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима;

  - трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас. Трасу полагати са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног фронта;

  - пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви;

  - дубина укопавања минимално 1,0-1,2 m од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења;

  - сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у складу са законом и уз сагласност надлежног комуналног предузећа.

Одвођење отпадних вода:

  - Канализацију радити по сепаратном систему;

  - системом фекалне канализације покрити цело подручје и обезбедити прикључке за све кориснике простора;

  - трасе фекалне канализације полагати по осовини уличног профила тј. саобраћајнице;

  - минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од 200 mm;

  - минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према важећим прописима и стандардима;

  - прикупљене отпадне воде, усмерити ка водонепропусној септичкој јами;

  - пражњење јаме поверити надлежном комуналном предузећу.

Одвођење атмосферских вода:

  - Изградити атмосферску канализациону мрежу са уличним сливницима и системом ригола и каналета;

  - трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице или испод коловоза по осовини коловозне траке;

  - реципијент је путни канал у појасу државног пута;

  - не дозвољава се било каква градња на траси отворених канала која може довести до њиховог рушења и затрпавања;

  - све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према важећим прописима и стандардима.

### 6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру

Прикључење на водну и комуналну насељску инфраструктуру овим Планом није предвиђено. Када то буде могуће услове за прикључење издаће надлежно јавно комунално предузеће.

## 6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Плана потребно је изградити новe дистрибутивнe трансформаторскe станицe, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге до 400 kVA за напајање јавне расвете и планираних корисника.

Од трансформаторскe станицe вршиће се развод нисконапонским кабловима до планираних потрошача.

Да би се простор у оквиру обухвата Плана привео планираној намени и да би се стекли технички услови за прикључење купаца електричне енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је изградити недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског система (средњенапонска мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна трансформаторска станица, прикључак) у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.

Прикључак на трансформаторску станицу може да буде подземни или надземни, односно комбинација подземне и надземне мреже, а ако је у питању стубна трансформаторска станица, завршна деоница прикључног вода треба да буде надземна.

Место прикључења ће бити од постојећег надземне мреже на парцели 8762 КО Србобран до планиране трансформаторске станице у комплексу рециклажног дворишта.

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских водова, који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-бетонска постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца.

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове.

За расветна тела користити изворе светлости у складу са новим технологијама развоја,  мерама енергетске ефикасности, а у близини еколошког коридора у складу са условима надлежног завода за заштиту природе.

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96).

У близини обухвата Плана налази се траса далековода 110 kV, бр. 133/1 ТС Србобран-ТС Суботица 3, у власништву „Електромрежа Србије“ АД.

Према Плану развоја преносног система за период од 2018. године до 2027. године и Плану инвестиција, планирана је адаптација са заменом проводника, изолације и остале опреме појединих деоница далековода 110 kV, бр. 133/1/2/3 ТС Србобран-ТС Суботица 3.

У случају градње испод и у близини далековода потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ АД.

Утицај далековода на грађење електронских комуникационих водова разматра се на удаљености до 3000 m од осе далековода. Утицај се не разматра ако је у питању оптички кабл.

### 6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре

Услови за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже:

- електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92),

- стубове надземног вода градити као слободностојеће;

- стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;

- висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m;

- сигурносна удаљеност 20 kV вода од неприступачних делова објеката треба да буде мин. 3,0 m, а сигурносна удаљеност од приступачних делова објекта треба да буде 4,0 m;

- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 Kv;

- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90;

- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих каблова, сем при укрштању, при чему мин. вертикално растојање мора бити 0,5 m;

- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m;

- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;

- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV:

- трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-бетонску(МБТС) или стубну (СТС) у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије;

- минимална удаљеност трансформаторске станице, као засебног слободностојећег објекта од осталих објеката треба да буде 3,0 m;

- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекат, једнострука (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA);

- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан простор макс. димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске трафостанице;

- за стубну трансформаторску станицу предвидети простор правоугаоног облика минималних димензија 4,2х2,75 m, за постављање стуба за трансформаторску станицу.

Услови за изградњу јавног осветљења:

- светиљке за јавно осветљење у радним зонама поставити на стубове поред саобраћајница и пешачких стаза или на објекте;

- стубове поставити на мин. растојању 0,5 m од коловоза и ван колских прилаза објектима;

- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја уважавајући принципе енергетске ефикасности и услове Покрајинског завода за заштиту природе;

- у појасу од 200 m од еколошког коридора избегавати директно осветљење и применити одговарајућа техничка решења од утицаја светлости, у складу са еколошком функцијом локације: смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према објектима и сл. За изворе ноћног осветљења изабрати  моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости.

Зона заштите електроенергетских објеката:

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи:

1)	за напонски ниво од 1 kV до 35 kV:

-	за голе проводнике 10 m,

-	за слабо изоловане проводнике 4 m,

-	за самоносеће кабловске снопове 1 m;

2)	за напонски ниво 35 kV, 15 m;

3)	за напонски ниво 110 kV, 25 m;

4)	за напонски ниво изнад 110 kV, 30 m.

Заштитни појас за подземне водове (каблове) износи:

1)	за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m;

2)	за напонски ниво 110 kV, 2 m;

3)	за напонски ниво изнад 110 kV, 3 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

1)	за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m.

Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 145/14), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), SRPS N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 68/86), као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83).

У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност надлежног предузећа.

Остали општи технички услови:

- приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;

- испод и у близини далековода не може се садити високо дрвеће, које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV;

- нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом;

- приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати;

- све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

### 6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ);

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;

- део планиране трансформаторске станице потребно је изградити 20 kV прикључни вод од постојеће 20kV мреже у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије;

- за МБТС прикључак ће бити подземни, а у случају СТС прикључак може бити надземни, или комбинација подземног и надземног вода с тим да завршна деоница према СТС буде надземна.

## 6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

За грејање планираног објекта, као енергент за производњу топлотне енергије могу се користити чврста и течна горива, електрична енергија. За коришћење природног гаса за сада нема економске рачунице, јер у непосредној близини не постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа на коју би се планирани објекат прикључио.

### 6.4.1. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру

Уколико се укаже потреба за коришћење природног гаса, планирани потрошач се може

прикључити на најближу постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу, у складу са сагласности и условима надлежног дистрибутера за гас, и у складу са условима датим у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).

## 6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА

За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску комуникациону мрежу у саобраћајним коридорима, како би се створили услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса.

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати.

На делу простора у обухвату Плана налази се подземни електронски комуникациони каблови, који не смеју бити угрожени изградњом других инфраструктурних објеката, као и осталих објеката.

### 6.5.1. Услови за изградњу електронске комуникационе инфраструктуре

Услови за изградњу подземне електронске комуникационе мреже

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);

- ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница,

- дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару;

- при паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;

- при укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90;

- при укрштању EK кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m;

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом;

- при укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m;

- при приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у зависности од притиска гасовода;

- комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина;

- у складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК објеката).

### 6.5.2.	Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком по условима надлежног предузећа;

- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини.

## 6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Зелене површине обухваћене овим Планом ће чинити зеленило у оквиру приступних   саобраћајница и зелене површине у оквиру комплекса рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње. Такође, планирано је очување постојећег зеленила према државном путу ДП бр. 100/М-22.1.

Зелене површине у коридору приступних саобраћајница треба формирати као линијско зеленило. Формирати једностране или двостране вишеспратне дрвореде од садница високих или средње високих лишћара.

У оквиру комплекса рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње, зеленило треба да чини минимум 30% површина. Уз унутрашњу границу комплекса формирати заштитно зеленило у форми пејзажних групација од аутохтоних врста и више спратова зеленила са учешћем високог, средњег и ниског дрвећа. За озелењавање површина, применити врсте аутохтоног порекла, а препоручују се следеће лишћарске врсте: Salix sp., Populus alba, Populus nigra, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Crataegus sp. и друге.

Остале слободне површине, подизати и редовно одржавати као партерно зеленило са формирањем травњака отпорног на гажење.

Општа правила уређења за зелене површине

- Обавезна је израда главних пројекта озелењавања за приступне саобраћајнице  и комплекс рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње, који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун;

- Озелењавање треба ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на удаљености од инсталација:

|  | Дрвеће | Шибље |
| --- | --- | --- |
| Водовода | 1,5 m |  |
| Канализације | 1,5 m |  |
| Електрокаблова | до 2,5 m | 0,5 m |
| ЕК и КДС мреже | 2,0 m |  |
| Гасовода | 1,5 m |  |

- Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, на међусобном растојању од                  5-15 m у зависности од врсте, а 4,5-7,0 m од објеката;

- Избор дендролошког материјала оријентисати на предложене и аутохтоне врсте;

- Није дозвољена примена инвазивних врста. Ha подручју Панонског биогеографског региона сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Failopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumifa);

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 година старости.

# 7.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

## 7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Локалитет се налази у зони потенцијалних археолошких налазишта. У обухвату плана нису евидентирана културна добра. Уколико се приликом уређења и изградње наиђе на локалитет са археолошким остацима потребно је обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе и поступати по датим условима.

## 7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА

Ради очувања квалитета животне средине, односно заштите биодиверзитета ван заштићених подручја, неопходно je:

- очување постојећег зеленила према државном путу ДП бр. 100/М-22.1;

- очување/подизање заштитног зеленила на граничном делу радних површина и ораница у окружењу;

- у саставу сађеног зеленила дати предност аутохтоним врстама, које су највише прилагођене локалним педолошким и климатским условима;

- на делу простора у правцу еколошког коридора искључити примену инвазивних (агресивних алохтоних) врста, a на осталом делу простора избегавати коришћење ових врста;

- на граници предметног простора са околним ораницама пожељно je избегавати врсте дрвећа и жбуња које представљају прелазне домаћине одређених паразита пољопривредних култура или воћака (Berberis sp., Cotoneaster sp., Pyracantha sp., Sorbus sp., Acer negundo и сл.).

У појасу до 200 m од еколошког коридора:

- применити одговарајућа решења заштите природних и блиско природних делова станишта од утицаја светлости: смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према објектима и сл; за изворе ноћног осветљења изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости;

- услов за евентуалну изградњу укопаних складишних објеката je да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор;

- У појасу до 500 m од еколошког коридора забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста.

Забрањено је упуштање непречишћених или делимично пречишћених отпадних вода у еколошки коридор.

Прихватилиште за животиње изградити по свим стандардима који испуњавају одредбе Закона о добробити животиња („Службени гласник PC“, број 41/09). Ограда око прихватилишта мора бити тако постављена да онемогући излаз животиња из прихватилишта као и улаз дивљих врста у прихватилиште.

Током извођења радова треба имати у виду члан 99. Закона о заштити природе који извођача радова обавезује да, уколико у току радова пронађе геолошка или палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну вредност, иста пријави Министарству животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.

# 8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан и конфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама, или о променама у понашању, све мере подразумевају исти, или чак и виши, степен оствареног конфора и стандарда. У контексту одрживог развоја, где се подразумева развој који задовољава данашње потребе, а при том се не угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се говорити и о одрживој градњи. Важно је истаћи међутим, да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење објекта.

Енергетски ефикасна изградња реализује се:

- правилним избором локације и добром оријентацијом објеката (пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају суседних објеката);

- коришћењем нових конструктивних решења са традиционалним и савременим грађевинским материјалима који нису штетни по окружење (еколошки материјали);

- применом адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина), применом прозора са адекватним карактеристикама (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);

- реализацијом пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл;

- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије);

- уградњом савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, уградњом адекватних система за одвођење дима, система за грејање потрошне воде, система за снабдевање питком водом и уградњом савремених система осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености), електричних инсталација и остале електричне опреме;

- подизањем зеленила у складу са планским решењем (смањење загревања тла и стварање амбијента сличног природном);

- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних сорти чиме се чува локални биодиверзитет.

Одржива градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и обликовање) и трајност, уз финансијску, економску и еколошку прихватљивост.

# 9.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

У контексту заштите простора у обухвату Плана неопходно је предузети одређене мере заштите ваздуха, воде и земљишта, као и мере заштите од буке и вибрација. Такође, потребно је предузети мере побољшања и одржања микроклиматских и санитарно хигијенских услова простора.

Изградња објеката, извођење радова, односно реализација планираних садржаја и активности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, уз доследну примену мера заштите животне средине односно мера заштите воде, ваздуха и земљишта, живота и здравља људи, као и добробити животиња.

Основне мере заштите простора и непосредне околине потребно је применити током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта, а односе се на планирање и примену следећег:

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта;

- обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и остале врсте отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију;

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;

- применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа и организација.

Заштита ваздуха ће се обезбедити кроз примену следећих мера:

- спроводити одговарајуће мере заштите, односно инсталирати опрему и извести одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да појединачна емисија загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности;

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности;

- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року;

- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;

- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу.

У погледу заштите вода потребно је примењивати следеће мере:

- забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе граничне вредности емисије – квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у крајњи реципијент, као и испуштање отпадних вода, које су прекомерно термички загађене;

- забрањено је упуштање непречишћених или делимично пречишћених отпадних вода у еколошки коридор;

- обавезно је вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти;

- атмосферске воде, пре упуштања у реципијент, обавезно треба очистити од механичких нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти, као и вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода.

Заштиту земљишта обавезно је обезбедити применом следећих мера:

- извршити санацију и рекултивацију постојеће депоније ради привођења намени предметног простора;

- забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште;

- применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, саобраћајница и манипулативних платоа;

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања:

- у случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта;

- прописано одводити отпадне воде и предузимати превентивне мере при претакању или претовару материја које имају загађујући карактер;

- обезбедити техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, пратити утицај делатности на квалитет земљишта и обезбедити друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и другим законима.

Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о заштити од буке у животној средини.

Према потреби, надлежни орган може утврдити обавезу додатног мониторинга буке у складу са Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима.

Услови и мере за функционисање рециклажног дворишта

Град Нови Сад је са општинама Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас оформио регион који има за циљ успостављања регионалног система управљања отпадом.

На локацији постојеће општинске депоније, након претходно извршене санације и рекултивације, планира се изградња Центра за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажно двориште, које је предвиђено Регионалним планом управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Рециклажно двориште је место намењено разврставању и привременом складиштењу рециклабилног и кабастог отпада, a одређено је одлуком општинa за које је наведеним  Регионалним планом предвиђено да имају рециклажно двориште.

У оквиру рециклажног дворишта одвија се сортирање отпада у за то предвиђене контејнере, по врстама утврђеним Регионалним планом управљања отпадом: корисне компоненте комуналног отпада (папир, стакло, пластика, метални отпад), кабасти отпад, опасан отпад из домаћинства и грађевински отпад из домаћинства у количини мањој        од 1 m3.

Папир и пластика пресују се на мобилној хоризонталној преси ради смањења запремине и уштеда при транспорту. Кабасти отпад и метални отпад пресују се пресом, која долази у рециклажно двориште по позиву, да би се смањили трошкови транспорта.

Отпад се на овој локацији може складиштити најдуже 6 месеци, изузимајући биодеградабилни отпад, који се може складиштити највише 7 дана и то у затвореним условима.

Како би се обезбедило несметано функционисање у складу са наменом простора као и заштита животне средине од негативних утицаја приликом манипулације отпадом, обавезно је спровести услове минималне техничке опремљености за рециклажно двориште, који су:

- ограда минималне висине 2 m са улазним вратима довољне ширине, која се могу закључавати;

- Портирница;

- добро осветљење унутар круга и ван круга рециклажног дворишта;

- асфалтирана или бетонирана површина (водонепропусна) на местима где су постављени контејнери;

- асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила;

- простор за манипулацију возила која возе отпад и гаража за возила;

- слободан простор за паркирање личних возила са теретним приколицама;

- затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих врста и количина опасног отпада;

- отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих врста и количина неопасног отпада;

- посуде са песком и пиљевином;

- други материјали за упијање (апсорбенти);

- ватрогасни апарати;

- ручна средства за рад;

- лична средства заштите на раду;

- телефон.

Мере при управљању животињским отпадом I категорије

Управљање животињским отпадом Категорије 1 врши се у складу са Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17).

Материјал Категорије 1 обухвата следеће споредне производе животињског порекла, и то:

- леш животиња и све припадајуће делове, укључујући кожу:

- животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне болести ТСЕ,

- угинулих или убијених животиња у току спровођења мера за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ТСЕ,

- кућних љубимаца и животиња из зоолошког врта и циркуса, изузев фармски узгајаних животиња и дивљих животиња,

- огледних животиња,

- дивљих животиња код којих постоји сумња или потврда присуства заразне болести која се може пренети на животиње или људе,

- тело или делови тела животиње који у време њиховог уклањања садрже специфичне ризичне материјале (у даљем тексту: СРМ);

- СРМ;

- споредне производе животињског порекла који у складу са посебним прописом којим се уређује систематско праћење резидуа фармаколошких, хормонских и других штетних материја код животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње, потичу од животиња које су биле подвргнуте недозвољеном третирању или који садрже друге супстанце и загађиваче околине, и то:

- органохлорна једињења укључујући полихлороване бифениле,

- органофосфорна једињења,

- хемијске елементе,

- микотоксине,

- боје,

- друге штетне супстанце;

- споредне производе животињског порекла који су прикупљени у предтретману отпадних вода из објеката за прераду материјала Категорије 1 и других објеката у којима се уклања специфични ризични материјал;

- кухињски отпад из превозних средстава у међународном промету;

- мешавину материјала Категорије 1 са материјалом Категорије 2 или материјалом Категорије 3 или са обе категорије.

Хигијенски услови за обављање делатности у међуобјекту за материјал Категорије 1 су:

- у објекту се обавља само сакупљање, поступање, привремено складиштење и отпремање непрерађеног материјала Категорије 1 и, ако је потребно, одређене радње, као што је скидање коже, уситњавање и утврђивање узрока угинућа;

- сортирање материјала Категорије 1 обавља се тако да се избегну сви могући ризици од ширења заразних болести животиња;

- са материјалом Категорије 1, за време складиштења, поступа се тако да се тај материјал складишти одвојено од свега што није материјал Категорије 1 и да се тако спречи ширење патогена;

- материјал Категорије 1 до отпреме привремено се складишти у складу са Правилником, укључујући и температурне услове;

- отпадне воде третирају се тако да се обезбеди да после третмана у отпадној води нема патогена;

- заштита од штеточина као што су инсекти, глодари, птице и друге штеточине спроводи се системски на основу претходно утврђеног програма контроле штеточина, а подаци о спроведеној системској заштити се евидентирају;

- у објекту се успостављају и уводе процедуре самоконтроле објекта које се одржавају и које су засноване на принципима система анализе ризика и критичних контролних тачака (HACCP), у складу са чланом 100. предметног Правилника.

Приликом утовара, претовара, истовара и превоза, споредни производи животињског порекла, као и добијени производи, возила, контејнери и друга амбалажа треба да буду обележени на начин који је дат у Правилнику (Прилог 6 - Начин обележавања). Такође, превоз се обавља под одговарајућим температурним условима, како би се спречио ризик за здравље животиња и људи.

Возила и контејнере за вишекратну употребу, као и опрему и прибор који долазе у додир са споредним производима животињског порекла и добијеним производима потребно је:

1) очистити и осушити пре употребе;

2) одржавати их чистим;

3) очистити, опрати и дезинфиковати после сваке употребе.

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу међуобјекта за материјал Категорије 1 односе се на следеће:

- да је довољно удаљен и одвојен од јавних путева и других објеката, као што су објекти за клање животиња;

- да је изграђен на начин да се обезбеди потпуна одвојеност материјала различитих категорија, од њиховог пријема до отпреме;

- да има наткривен простор за пријем споредних производа животињског порекла;

- да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује, а подови и сливници да су постављени тако да се омогући и лако отицање течности;

- да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвлачење радника, тоалете и купатила;

- да има обезбеђену заштиту од штеточина, као што су инсекти, глодари и птице;

- да има систем за пречишћавање отпадних вода који обезбеђује хигијенске услове;

- да има складишне просторије за складиштење споредних производа животињског порекла на температури која обезбеђује да споредни производи животињског порекла буду охлађени на најмање +4°С, опрему за одржавање и регулацију температуре и за праћење и бележење постигнуте температуре;

- да има обезбеђено опремљено место за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допремају споредни производи животињског порекла, као и возила којима се превозе, изузев бродова;

- да на одговарајућем месту има обезбеђену дезинфекцију точкова возила којом се обезбеђује да после обављене дезинфекције точкова није могуће изношење патогена из круга објекта.

Мере заштите добробити животиња у објектима прихватилишта за животиње

Прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: прихватилиште) мора испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09).

Чланом 66. Закона о добробити животиња утврђено је да је орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња.

Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилиште у складу са овим законом. Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених животиња са животињом се мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу.

Орган јединице локалне самоуправе дужан је да напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у складу са овим законом.

У прихватилиште које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе смештају се:

- напуштене и изгубљене животиње;

- животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима;

- животиње које Министарство одузме власницима, односно држаоцима;

- животиње које су у опасности.

Власник прихватилишта је дужан да:

- прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди збрињавање сваке напуштене животиње, у складу са овим законом;

- обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну помоћ животињама од стране ветеринара;

- брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;

- врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;

- припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или елементарних непогода.

Правилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта за животиње („Службени гласник РС“, број 19/12) су ближе прописани услови за заштиту добробити животиња у погледу простора, просторија и опреме, које мора да испуњава прихватилиште.

У прихватилиште се смештају пси и мачке непознатих власника и без власника које је зоохигијенска служба уклонила са јавних површина или су их нашли грађани на јавним местима и површинама и то до збрињавања код новог власника односно до лишавања живота, у складу са Законом о добробити животиња.

Прихватилиште мора да буде изграђено и конструисано тако да омогући оптималне услове, својствене животињама, које су у њих смештене и најмању могућу меру смањи ризик од повреда, преношења болести, крађе или бежања животиња или уласка неовлашћених лица.

Иако се прихватилиште не гради у насељеном месту, а због садржаја који се планирају у непосредној близини, мора да буде звучно и визуелно изолован од околине, ограђен оградом која онемогућава неконтролисани улаз и излаз животиња и људи и повезан са главним саобраћајницама.

Круг прихватилишта мора да:

- својом површином обезбеди функционалност;

- има улаз, који је контролисан и под сталним надзором;

- буде изолован од околине и ограђен оградом како би се спречио неконтролисани улазак и излазак људи и животиња.

Прихватилиште мора да буде снабдевено довољном количином здравствено исправне, питке воде из јавног водовода или властитог бунара за напајање животиња и људи, као и довољном количином воде за спровођење хигијенско-санитарних мера, одржавање хигијене радника и противпожарну заштиту.

Смештајне просторије за псе и мачке у прихватилишту садрже боксове и кавезе за њихов смештај. Сваки кавез или бокс у прихватилишту мора да буде опремљен уређајем за затварање, који животиње не могу отворити.

Сви безбедносни методи који се користе у прихватилишту морају да буду такви да омогуће лицима која раде у прихватилишту слободан приступ животињама, као и излаз у случају нужде.

Прихватилиште мора да има обезбеђену одговарајућу противпожарну опрему.

Обавезно је одржавати санитарно-хигијенске услове простора ради очувања живота, здравља и добробити животиња као и људи, односно запослених и посетилаца. Све смештајне јединице, односно простор, као и испусти за псе и мачке у прихватилишту морају да се чисте најмање једном дневно, а по потреби и чешће, како би се животиње осећале удобно. Урин, фецес, екскрети и остаци хране се морају свакодневно уклањати.

Дезинфекцију смештајних просторија за псе и мачке обављати редовно, увек када животиња напушта прихватилиште, а на њено место долази нова животиња.

Унутар круга прихватилишта редовно обављати дератизацију најмање два пута годишње, а по потреби и чешће.

Дезинсекцију прихватилишта спроводити током раздобља активности инсеката и то најмање једном месечно, а у осталом делу године по потреби.

Унутар круга прихватилишта морају да постоје:

1) просторије за боравак, одмор и исхрану лица која раде у прихватилишту;

2) просторије за пресвлачење лица која раде у прихватилишту (гардероба);

3) просторије или простор за припрему хране за псе и мачке;

4) просторије или простор за прање посуда за храну и воду за псе и мачке;

5) просторије или простор за складиштење хране за животиње и санитарни чвор.

Поред наведених просторија и простора прихватилиште мора да има и одвојену просторију у којој се води пословна администрација и евиденција прописана поменутим Правилником.

Смештајне просторије у којима се држе пси и мачке у прихватилишту морају да буду физички одвојене од других објеката и просторија и изграђене тако да у њима има довољно простора да се животиње могу окренути, ходати, устајати, седати, лежати на начин који је у складу са физиолошким потребама животиње у односу на њену расу, пол и величину.

Површине смештајних простора морају да буду без оштрих ивица и углова, који могу повредити животиње.

Смештајне просторије се одржавају тако што се све површине, које долазе у контакт са животињама редовно чисте, перу и дезинфикују.

Смештајне просторије морају бити изграђене на начин који омогућава одржавање паса и мачака чистим и сувим, пружање заштите од екстремних температура и неповољних временских услова и онемогућава да друге животиње уђу у прихватилиште.

Под у смештајним просторијама у прихватилишту мора да буде направљен од непропусног материјала, који се лако пере, чисти и дезинфикује и има обезбеђен дренажни систем и пад ка одводном каналу, као и одводни систем који је посебан за чисти и нечисти део прихватилишта.

Покривна подна површина мора да буде отпорна на воду, урин, фецес и дезинфицијенсе, да буде оцедна и да се брзо суши, а пријатна за кретање и лежање паса и мачака.

Под мора да буде израђен тако да се заштите екстремитети паса и мачака од повреда.

Животиње у прихватилишту морају да буду заштићене од екстремних температура, а температура околине се мора контролисати како би се смањио стрес на минимум.

Осветљење у прихватилишту мора да буде по трајању и интензитету што сличније спољашњем светлу.

По потреби обезбедити и вештачко осветљење, како би се животиње могле прегледати, а површине у прихватилишту очистити.

У прихватилишту мора да се обезбеди одговарајућа природна или вештачка вентилација, како би се избегла појава влаге и непријатних мириса. Вентилациони систем мора да буде повезан са алармним системом који упозорава на квар на вентилационом систему.

Прихватилиште мора да има две физички раздвојене функционалне целине у којима се налазе животиње, и то:

- нечисти део прихватилишта;

- чисти део прихватилишта.

На улазу у чисти део прихватилишта налази се дезинфекциона баријера за обућу и посуда за дезинфекцију руку радника.

У нечисти део прихватилишта се смештају све новопримљене животиње, односно животиње непознатог здравственог статуса, агресивне и болесне животиње, као и оне за које се сумња да су оболеле од беснила.

Лица која се брину о животињама у нечистом делу прихватилишта не смеју да се брину о животињама у чистом делу прихватилишта и обратно, без претходно обављене дезинфекције, купања и промене обуће и одеће.

Нечисти део прихватилишта се састоји најмање од:

- просторије за тријажу;

- смештајних просторија за псе и мачке;

- просторије или простора за купање паса и мачака;

- просторије или простора за привремено одлагање лешева;

- дезинфекционог пункта за возила;

- простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме.

Смештајне просторије треба да садрже:

- део за агресивне и болесне псе, а посебно оне за које се сумња да су оболеле од беснила;

- део за агресивне и болесне мачке, а посебно оне за које се сумња да су оболеле од беснила.

Изузетно, прихватилиште не мора да има нечисти део ако се пријем животиња обавља у неком другом објекту који испуњава одговарајуће услове и ако животиње у том објекту остају најмање до потврђивања здравственог статуса.

Чисти део прихватилишта се састоји најмање од:

- смештајних просторија за псе и мачке;

- изолатора;

- просторија или простора за купање паса и мачака;

- просторија или простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме;

- простора за шетање паса.

Ако се у прихватилишту обављају хируршке и друге ветеринарске интервенције поред просторија или простора које су наведене, прихватилиште мора да има и просторију за спровођење мера здравствене заштите животиња, хируршких и других интервенција.

Мере заштите живота и здравља људи

Заштита здравља људи и животиња су нераскидиво повезане. Узимајући у обзир бројна обољења која имају карактер зооноза неопходно је вршити систематске контроле популације животиња. Потребно је вршити и перманентне контроле зелених површина, пре свега у смислу провере заражености ових површина јајима и ларвама паразита. Такође, неоходно је уништавати и инсекте који су преносиоци заразних болести.

Како је утврђено Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон) локална самоуправа је дужна да на својој територији организује зоохигијенску службу која обавља следеће послове:

- хвата и збрињава напуштене животиње у прихватилишта за животиње;

- нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;

- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из тачке 2) до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.

Локална самоуправа је дужна да за послове нешкодљиво уклања лешеве животиња има изграђен објекат за сакупљање лешева животиња.

Када постоји директни или индиректни ризик по здравље људи или здравље животиња примењују се мере утврђене Планом управљања кризним ситуацијама за сузбијање појединих заразних болести животиња, који доноси надлежни Министар.

Ради заштите здравља животиња и људи од болести које се са животиња могу пренети на људе спроводе се мере за спречавање појаве заразних болести, и то:

- обавезне опште превентивне мере које спроводе власници односно држаоци животиња;

- посебне превентивне мере које спроводе ветеринарске организације.

Када се на основу резултата дијагностичких испитивања потврди присуство заразне болести или у случају сумње на појаву заразне болести неопходно је применити мере за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање болести. Обавезно је извршити дезинфекцију људи и возила који су били у контакту са зараженим животињама или животињама за које се сумња да су заражене, као и обавештавање надлежних здравствених установа о заразним болестима животиња које се са животиња могу пренети на људе.

Законом о ветеринарству су дефинисани општи услови заштите животне средине. Ови услови се односе на обавезу свих лица да примењују мере ради заштите животне средине од штетних утицаја повезаних са узгојем, држањем и прометом животиња, са производњом и прометом производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и споредним производима животињског порекла, као и приликом спречавања појаве, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести животиња.

Такође, сва лица дужна су да поступају са споредним производима животињског порекла, као и са излучевинама животиња, отпадом и отпадним водама у складу са условима и прописима донетим на основу овог закона и прописима донетим на основу закона којим се уређује заштита животне средине.

Лица која обављају послове сакупљања и превоза споредних производа и лешева животиња морају обезбедити њихово редовно преузимање и превоз из објекта за сакупљање и објекта у којем они настају.

Забрањено је бацати лешеве животиња у реке или друге водене токове или одводе или их остављати на путевима, отвореном простору, у шумама или на другом месту.

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње зоохигијенској служби и да се придржавају свих упутстава које је ова служба издала у вези са одлагањем лешева.

Зоохигијенска служба је дужна, када је то потребно, да обезбеди превоз леша са места угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање, прераду или уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме.

За објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 69/05), и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 114/08). У оквиру Процене утицаја дефинишу се мере активне заштите простора у контексту заштите животне средине, у току редовне експлоатације и у случају акцидента.

Према Уредби о утврђивању Листе пројеката, за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката, за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, на Листи II – Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, поред осталих, налазе се постројења за управљање отпадом и постројења за одлагање, прераду или уништавање животињских лешева или отпадака животињског порекла	(капацитета од 1 t до 10 t на дан), односно у случају да капацитети превазилазе дефинисане капацитете - критеријуми за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, обавезна је процена утицаја активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола у складу са  Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС“, број 84/05).

# 10.	ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама утврђују се конкретне мере и активности у циљу спречавања и ублажавања последица од катастрофа, кроз План смањења ризика катастрофа и План заштите и спасавања.

## 10.1. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства.

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град), ветрова и пожара.

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VI-VII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. На основу интензитета и очекиваних последица земљотреса, сматра се да ће се за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, а за VII степен „силан земљотрес“. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.

Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине VI-VII степени). Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбедиће се извођењем громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.

Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са саобраћајница, кровова и осталих површина до реципијенaта. Сувишне атмосферске воде ће се прихватати и одводити засебном канализационом мрежом, а упуштати у путни канал.

Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете.

Законом о одбрани од града уведена је заштитна зона око лансирних станица у којој је ограничена изградња нових и реконструкција постојећих објеката, као и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на градоносне облаке. Према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије изградња нових објеката на одстојању мањем од 500 m од лансирнe станицe Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције. На предметном подручју не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном.

Преовлађујући ветрови на овом простору дувају из северозападног и југоисточног правца (кошава) правца. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање одговарајућих ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице.

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите, односно подразумевају примену техничких прописа и стандарда који регулишу ову област при пројектовању и изградњи свих објеката који су планирани на овом простору.

Активности и мере заштите од пожара обезбедиће се:

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета насељске водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно гашење пожара;

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални радијуси кривина и сл.);

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и пролаза за ватрогасна возила);

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (удаљеност између рециклажног дворишта и прихватилишта за животиње и сл.);

у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим техничким прописима и стандардима који уређују ову област.

## 10.2.	АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ/ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ УДЕСИ

У контексту процене појаве акцидената, нa основу доступних података, утврђено je да се у обухвату предметног Плана, као и нa целој територији општине Србобран, не налазе севесо постројења/комплекси.

## 10.3. РАТНА ДЕЈСТВА/ОДБРАНА

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.

У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18) ради заштите од елементарних непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге објекте погодне за заштиту. Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, заклона или других заштитних објеката, прилагођавање нових објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се просторије, прилагођене за склањање људи и материјалних добара. Приликом изградње објеката у којима ће боравити запослени, препорука је да се над подрумским просторијама или просторијама приземља (ако објекат нема изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

# 11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У склопу свих садржаја у Планом обухваћеном простору неопходно је обезбедити услове за несметано кретање особа са посебним потребама у простору, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

У том контексту треба предвидети пешачке стазе са рампама (одговарајућег нагиба и ширине) на местима денивелације између разних категорија саобраћајних површина. Из истих разлога, потребно је обезбедити и одређени минимални број паркинг места за хендикепирана лица на планираним паркинг површинама.

Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке документације за поједине грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидних лица у самим објектима, као што су прилагођавање улазне партије и омогућавање несметане комуникације унутар објекта.

# 12.	СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Планом су дефинисани услови за прикључење планираних садржаја на саобраћајну и комуналну инфраструктуру: електроенергетску мрежу, и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према техничким условима и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену комуналну инфраструктуру.

За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је обезбедити одређени минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру која је неопходна за оптимално функционисање планираних објеката и уређених површина.

У грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насеља за сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити:

- 	приступ на јавну саобраћајну површину;

- 	изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу са које ће се обезбедити прикључење по условима надлежне електродистрибуције, или снабдевање енергијом из сопственог извора (агрегат, обновљиви извор енергије);

- 	прикључење на јавну водоводну мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, односно дистрибутера, или снабдевање водом из сопственог извора (извориште или бушени бунари);

- 	прикључење на канализациону мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, односно дистрибутера или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке јаме;

- 	прикључење на отворену канализациону мрежу за прихват вишка атмосферских вода по условима надлежног стараоца.

# II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

# 1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу свих планираних садржаја:

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом VI-VII степена сеизмичког интензитета за повратни период од 475 година - према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98);

- спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине;

- уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни Покрајински Завод за заштиту споменика културе у Петроварадину и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;

- при пројектовању, грађењу и коришћењу објеката обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;

- јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогуће несметан приступ и кретање, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15);

- поштовати одредбе Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Службени гласник РС“, број 21/92).

# 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

## 2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

Простор зоне комуналних објеката, ако изузмемо коридоре саобраћајница, обухвата целокупно грађевинско земљиште у обухвату Плана.

Овај простор намењен је за остварење два садржаја:

- Рециклажно двориште са објектом за смештај животињског отпада I категорије;

- Прихватилиште за животиње.

Иако су смештени у површини јединствене намене (зоне) чије је целокупно уређење и грађење у надлежности истог предузећа, специфичности технолошког функционисања сваког од наведених садржаја подразумевају њихово раздвајање и независно функционисање. У том погледу, иако није физички дефинисао међусобну унутарњу границу између наведених садржаја, План је са коридора државног пута предвидео два засебна саобраћајна и инфраструктурна приступна коридора који ће их опслуживати.  Јужни приступни коридор опслуживаће Прихватилиште за животиње, а северни Рециклажно двориште са објектом за смештај животињског отпада. Међусобна граница наведених садржаја, њихови капацитети и просторни однос дефинисаће се након јединствене урбанистичко технолошке разраде оба комплекса. Из тих разлога План поред пројекта парцелације (препарцелације) за предметни простор прописује и обавезу израде урбанистичког пројекта.

### 2.1.1.	Рециклажно двориште са објектом за смештај животињског отпада I категорије

Рециклажно двориште је место намењено разврставању и привременом складиштењу рециклабилног и кабастог отпада, a одређено је одлуком општинa за које је наведеним  Регионалним планом предвиђено да имају рециклажно двориште.

Управљање са животињским отпадом Категорије 1 врши се у складу са Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17).

Врста и намена објеката

Главни објекти: објекти (хале, шупе, надстрешнице) за складиштење са платоима и посудама за разврставање отпада (контејнери и сл.), објекат (међуобјекат, хладњача) за привремени смештај (до слања у кафилерију) животињског отпада 1 категорије (угинула стока).

Други објекти: у зависности од потреба технолошког процеса на парцели, могу се градити и други објекти уз главне објекте одговарајуће (горе наведене) намене: пресе, радионице, складишта материјала која нису отпад и сл., затим административно канцеларијски део (управа), гардеробе, трпезарије, простори за боравак запосленог особља и сл. Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за чувара) као самосталног или у склопу главног или другог објекта.

Помоћни објекти: портирнице, колска вага са вагарском кућицом, гараже и надстрешнице за машине и возила, санитарни пропусници, дезобаријера (базени за дезинфекцију), аутоперионице, типске трансформаторске станице, објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, бунари за санитарну воду, резервоари за воду, пречистачи за воду, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), ограде и сл.

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су све компатибилне производне, пословне, услужне и радне активности мањег или већег обима, уз обезбеђене услове заштите животне средине.

Није дозвољена изградња економских објеката за узгој животиња било ког капацитета.

У комплексу Рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије није дозвољено лоцирање постројења у оквиру којег се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (севесо постројење), као ни врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола.

Тип објеката: објекти се могу градити као слободностојећи и као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.

Организација простора – диспозиција објеката рециклажног дворишта (еколошко острво)

На самој локацији рециклажног дворишта треба да постоји довољан простор за манипулацију возила која возе отпад и за гаражу за возила, а непосредно уз њу треба да постоји слободан простор за паркирање личних возила са теретним приколицама. Предвиђени простор је релативно равна површина која је уређена за наведене радње и асфалтирана (водонепропусна). Посебно је уређен простор на којем ће се поставити контејнери за сакупљање опасног отпада из домаћинстава који је зауљен или замашћен.

У рециклажном дворишту могу се сакупљати следеће врсте отпада:

  - корисне компоненте комуналног отпада (папир, стакло, пластика, метални отпад);

  - кабасти отпад;

  - опасан отпад из домаћинстава;

  - грађевински отпад из домаћинстава у количини мањој од 1m3.

Услови минималне техничке опремљености за рециклажно двориште су:

- ограда минималне висине 2 m са улазним вратима довољне ширине, која се могу закључавати;

- портирница;

- добро осветљење унутар круга и ван круга рециклажног дворишта;

- асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери;

- асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила;

- затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење одговарајућих врста и количина опасног отпада;

- отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за складиштење одговарајућих врста и количина неопасног отпада;

- посуде са песком и пиљевином;

- други материјали за упијање (апсорбенти);

- ватрогасни апарати;

- ручна средства за рад;

- лична средства заштите на раду;

- телефон.

Типско рециклажно двориште за насеље од око 15 000 становника се састоји од:

  - Навозна рампа;

  - Надстрешница;

  - Бетонски плато;

  - Зелени појас;

  - Контејнер за одлагање беле технике;

  - Контејнер за одлагање старог намештаја;

  - Контејнер за одлагање папира и картона;

  - Контејнер за одлагање метала;

  - Контејнер за одлагање биљних отпада;

  - Контејнер за одлагање грађевинског шута;

  - Контејнер за одлагање пластике и најлона;

  - Контејнер за одлагање ПЕТ амбалаже;

  - Контејнер за одлагање текстила и коже;

  - Контејнер за одлагање стакла;

  - Портирска кућица;

  - Санитарни чвор;

  - Контејнер за одлагање старе гуме;

  - Контејнер за одлагање лименки;

  - Контејнер за одлагање органског отпада;

  - Контејнер за одлагање органског отпада;

  - Сепаратори отпадних вода.

Организација простора – Објекат за прихват животињског отпада I категорије

Ветеринарско-санитарни услови за изградњу међуобјекта за материјал Категорије 1 односе се на следеће:

- да је довољно удаљен и одвојен од јавних путева и других објеката, као што су објекти за клање животиња;

- да је изграђен на начин да се обезбеди потпуна одвојеност материјала различитих категорија, од њиховог пријема до отпреме;

- да има наткривен простор за пријем споредних производа животињског порекла;

- да је изграђен на начин да се лако чисти, пере и дезинфикује, а подови и сливници да су постављени тако да се омогући и лако отицање течности;

- да има изграђене и опремљене просторије за смештај и пресвлачење радника, тоалете и купатила;

- да има обезбеђену заштиту од штеточина, као што су инсекти, глодари и птице;

- да има систем за пречишћавање отпадних вода који обезбеђује хигијенске услове;

- да има складишне просторије за складиштење споредних производа животињског порекла на температури која обезбеђује да споредни производи животињског порекла буду охлађени на најмање +4°С, опрему за одржавање и регулацију температуре и за праћење и бележење постигнуте температуре;

- да има обезбеђено опремљено место за чишћење, прање и дезинфекцију контејнера или посуда у којима се допремају споредни производи животињског порекла, као и возила којима се превозе, изузев бродова;

- да на одговарајућем месту има обезбеђену дезинфекцију точкова возила којом се обезбеђује да после обављене дезинфекције точкова није могуће изношење патогена из круга објекта.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Заједничка парцела зоне комуналних садржаја парцелисаће се након израде јединственог урбанистичког пројекта којим ће се дефинисати архитектонско урбанистичка разрада и потребан простор (парцеле) за сваки садржај понаособ.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле

Објекти се могу градити на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевинска линији налази се на растојању од 12,00м од регулационих линија коридора приступних путева и границе са суседним парцелама.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле

Највећи дозвољени проценат заузетости парцеле рачунајући и површине под изграђеним колским и пешачким саобраћајницама и платоима је 70%.

Проценат слободних површина под зеленилом треба да је мин. 30%

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Највећа дозвољена спратност објеката је П+0.

Највећа дозвољена висина венца главних објеката је h макс = 10 m.

У случају да се просторије за администрацију, боравак особља или стамбена јединица (стан за чувара) смештају у горњу етажу дозвољава се спратност П+1.

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Услови за обнову, реконструкцију и доградњу објеката

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:

- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити услови функционисања садржаја на суседној парцели;

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом;

- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња /надоградња постојећег објекта;

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Објекти на парцели могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m (основни габарит са испадом).

Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу) треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.

Ограда комплекса може бити зидана до висине од 0,9 m (рачунајући од коте тротоара) са транспарентним делом до висине 2,0 m или транспарентна ограда до висине од 2,0м. Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.

Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ парцели је решен са јавног пута. Колско-пешачки прилаз је мин. ширине 5,0 m са унутрашњим радијусом кривине у складу са потребама возила која се користе. При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст за атмосферску воду.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.

Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката

При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа. Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање и интервенције ватрогасног возила.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује конкретну област/делатност. При пројектовању и грађењу имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. Потенцира се израда плитког косог крова са нагибом кровне конструкције од 6-15°, у зависности од кровног покривача.

Слободне (неизграђене) површине треба парковски озеленити.

Заштита суседних објеката

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију односно регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Заштита еколошког коридора

У појасу до 200 m од еколошког коридора:

- применити одговарајућа решења заштите природних и блиско природних делова станишта од утицаја светлости: смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према објектима и сл; за изворе ноћног осветљења изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости;

- услов за евентуалну изградњу укопаних складишних објеката je да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор.

У појасу до 500 m од еколошког коридора:

- забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста.

### 2.1.2. Прихватилиште за животиње

Превасходна намена прихватилишта је смештај и третман напуштених и изгубљених животиња до њиховог удомљавања, реудомљавања или до њихове природне смрти. Све потребне садржаје у погледу простора, просторија и опреме, које мора да испуњава прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: прихватилиште) планирати у складу са Правилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Службени гласник РС“, број 19/12)

Врста и намена објеката

Главни објекти: објекти прихватилишта.

Други објекти: у зависности од потреба на парцели се могу градити и други објекти уз главне објекте: складишта материјала затим административно канцеларијски део (управа), гардеробе, трпезарије и простори за боравак запосленог особља и сл. Изузетно се може дозволити изградња једне стамбене јединице у функцији пословања (стан за чувара) као самосталног или у склопу главног или другог објекта.

Помоћни објекти: портирнице, гараже, надстрешнице за возила, санитарни пропусници, дезобаријера (базени за дезинфекцију), аутоперионице, типске трансформаторске станице, објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, бунари за санитарну воду, резервоари за воду, пречистачи за воду, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), ограде и сл.

Пословне делатности које се могу дозволити у овој зони су компатибилне производне, пословне, услужне и радне активности мањег или већег обима, уз обезбеђене услове заштите животне средине.

Није дозвољена изградња економских објеката за узгој животиња било ког капацитета.

Тип објеката: објекти се могу градити као слободностојећи и као објекти у (прекинутом или непрекинутом) низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.

Организација простора – диспозиција објеката прихватилишта за животиње

Прихватилиште мора да буде изграђено и конструисано тако да омогући оптималне услове, својствене животињама, које су у њих смештене и најмању могућу меру смањи ризик од повреда, преношења болести, крађе или бежања животиња или уласка неовлашћених лица.

Прихватилиште мора да буде звучно и визуелно изоловано од околине, ограђено оградом која онемогућава неконтролисани улаз и излаз животиња и људи и повезан са главним саобраћајницама.

Унутар круга прихватилишта морају да постоје:

1) просторије за боравак, одмор и исхрану лица која раде у прихватилишту;

2) просторије за пресвлачење лица која раде у прихватилишту (гардероба);

3) просторије или простор за припрему хране за псе и мачке;

4) просторије или простор за прање посуда за храну и воду за псе и мачке;

5) просторије или простор за складиштење хране за животиње и санитарни чвор.

Прихватилиште мора да има и одвојену просторију у којој се води пословна администрација и евиденција. Поред ових просторија прихватилиште мора да има две физички раздвојене функционалне целине у којима се налазе животиње, и то:

1) нечисти део прихватилишта;

2) чисти део прихватилишта.

На улазу у чисти део прихватилишта налази се дезинфекциона баријера за обућу и посуда за дезинфекцију руку радника.

Смештајне просторије за псе и мачке у прихватилишту садрже боксове и кавезе за њихов смештај.

Нечисти део прихватилишта се састоји најмање од: просторије за тријажу; смештајних просторија за псе и мачке; просторије или простора за купање паса и мачака; просторије или простора за привремено одлагање лешева; дезинфекционог пункта за возила; простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме.

Смештајне просторије садрже:

1)	део за агресивне и болесне псе, а посебно оне за које се сумња да су оболеле од беснила;

2)	део за агресивне и болесне мачке, а посебно оне за које се сумња да су оболеле од беснила.

Чисти део прихватилишта се састоји најмање од:

смештајних просторија за псе и мачке; изолатора; просторија или простора за купање паса и мачака; просторија или простора за смештај дезинфекционих средстава и опреме; простора за шетање паса.

Ако се у прихватилишту обављају хируршке и друге ветеринарске интервенције прихватилиште мора да има и просторију за спровођење мера здравствене заштите животиња, хируршких и других интервенција.

У прихватилиштима мора да се обезбеди простор за редовно кретање животиња које мора да се прилагоди раси, категорији и старости животиње.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

Заједничка парцела зоне комуналних садржаја парцелисаће се након израде јединственог урбанистичког пројекта којим ће се дефинисати архитектонско урбанистичка разрада и потребан простор (парцеле) за сваки садржај понаособ, па тако и за простор прихватилишта за животиње.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе парцеле

Објекти се могу градити на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. Грађевинска линији налази се на растојању од 12,00 m од регулационих линија коридора приступних путева и границе са суседним парцелама.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле

Највећи дозвољени проценат заузетости парцеле рачунајући и површине под изграђеним колскиом и пешачким саобраћајницама и платоима је 70%.

Проценат слободних површина под зеленилом треба да је мин. 30%

Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Највећа дозвољена спратност објеката је П+0.

Највећа дозвољена висина венца главних објеката је h макс = 6 m.

У случају да се просторије за администрацију, боравак особља или стамбена јединица (стан за чувара) смештају у горњу етажу дозвољава се спратност П+1.

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Услови за обнову, реконструкцију и доградњу објеката

Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима:

- замена постојећег објекта новим објектом (истих хоризонталних и вертикалних габарита и исте намене) може се дозволити ако се новим објектом неће угрозити услови функционисања садржаја на суседној парцели;

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити услови дати овим Планом;

- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не може дозволити доградња /надоградња постојећег објекта;

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Објекти на парцели могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0 m, тј. за ширину дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес производње захтева и ако су задовољени услови противпожарне заштите.

Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0 m (основни габарит са испадом).

Бетонске водонепропусне септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу) треба лоцирати на парцели, удаљене минимално 3,0 m од свих објеката и границе парцеле.

Ограда комплекса може бити зидана до висине од 0,9 m (рачунајући од коте тротоара), са транспарентним делом до висине 2,0 m или транспарентна ограда, укупне висине од 2,0 m. Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.

Нечисти и чисти део прихватилишта мора бити физички одвојен оградом маx. висине до 2.20 m.

Дозвољено је међусобно преграђивање појединих функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле, уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да су обезбеђени проточност саобраћаја и услови противпожарне заштите.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

Прихватилиште има засебан улаз који је контролисан и под сталним надзором. Приступ парцели је ширине 5,0 m и решен је са јавног пута, са унутрашњим радијусом кривине у складу са потребама возила која се користе.

Паркинг простор за посетиоце комплекса и запослене, по правилу решавати у оквиру парцеле, изградњом паркинга или гаража.

При обезбеђењу прилаза парцели забрањено је затрпавање уличних канала. Обавезно оставити пропуст за атмосферску воду.

За паркирање возила за потребе прихватилишта у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор. У оквиру парцеле мора се, такође, обезбедити потребан саобраћајно-манипулативни простор.

Архитектонско и естетско обликовање појединих елемената објеката

При обликовању објеката тежити ка савременом архитектонском изразу, који задовољава критеријуме функционалности и естетског изгледа. Објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је тренутно у употреби. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање и интервенције ватрогасног возила.

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује конкретну област/делатност. При пројектовању и грађењу имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. Потенцира се израда плитког косог крова са нагибом кровне конструкције од 6-15°, у зависности од кровног покривача.

Слободне (неизграђене) површине треба парковски озеленити.

Заштита суседних објеката

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију односно регулациону линију више од 1,2 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа онда се она поставља у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Заштита еколошког коридора

У појасу до 200 m од еколошког коридора:

- применити одговарајућа решења заштите природних и блиско природних делова станишта од утицаја светлости: смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према објектима и сл; за изворе ноћног осветљења изабрати моделе расвете за директно осветљење са заштитом од расипања светлости;

- услов за евентуалну изградњу укопаних складишних објеката je да се њихово дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор.

У појасу до 500 m од еколошког коридора:

- забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста.

# 3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе просторног и урбанистичког планирања и вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине као простора за градњу објеката.

Примењена инжењерско-геолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских и других објеката ради дефинисања инжењерско-геолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине.

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о геотехничким условима тла на којем се гради, израђен према прописима о геолошким истраживањима.

За подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким истраживањима.

# 4.	ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

Пројекат парцелације потребно је, у складу са условима из овога Плана, израдити за формирање парцела путних коридора приступних саобраћајница. Исто тако у склопу јединственог простора зоне комуналних објеката, за потребе формирања грађевинске парцеле рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и грађевинске парцеле прихватилишта за животиње, у складу са условима из овога Плана обавезно је израдити пројекат парцелације, односно препарцелације.

Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за све садржаје зоне комуналних објеката при чему је потребно прецизирати правила грађењ.

Урбанистичко архитектонски конкурс. На простору обухвата плана нису предвиђени садржаји за чију реализацију је обавезно спровођење урбанистичко архитектонског конкурса.

# 5.	ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Нумерички показатељи заступљености појединих садржаја у обухвату Плана дати су и процентуално приказани у поглављу 2.5. БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА. Урбанистички параметри и капацитети уређења и грађења основних и компатибилних садржаја на појединачним парцелама грађевинског земљишта у зонама и целинама претежне намене дати су у правилима уређења и правилима грађења за сваку зону и целину понаособ. Капацитети и параметри појединих садржаја комуналне инфраструктуре усаглашени су са условима који појединачну област регулишу.

# 6. ПРИМЕНА ПЛАНА

На подручју обухвата Плана информације о локацији, локацијски услови, као и урбанистички пројекти, пројекти за парцелацију и препарцелацију, урбанистички пројекти и по потреби пројекти хортикултурног опремања израђују се са елементима и смерницама из овог Плана.

Г) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

Д) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.	Одлука о изради Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње и 
Решење о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње на животну средину

2. Изводи из планских докумената вишег реда

3. Прибављени подаци и услови за израду планског документа

4. Прибављене и коришћене подлоге и карте

5.	Извештај о обављеном раном јавном увиду, Извештај о стручној контроли Нацрта                    и Извештај о обављеном јавном увиду

6. Мишљења и сагласности

7. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана

8. Остала документација

9. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње

Донета је Уредба о категоризацији државних путева некадашњи М-22.1 је ДП IIа реда бр. 100

Донета је Уредба о категоризацији државних путева некадашњи М-22.1 је ДП IIа реда бр. 100

Утврђено Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла,

ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17)

Међуобјекат за материјал Категорије 1 јесте објекат у коме се сакупља, привремено држи и складишти непрерађени материјал Категорије 1 и у коме се, ако је потребно, могу обављати одређене радње, као што је скидање коже, уситњавање и post mortem преглед – члан 4. Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице

Зооноза јесте болест која се може преносити директно или индиректно са животиња на људе и са људи на животиње (Закон о ветеринарству, објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19).

Севесо постројења/комплекси су она у којима се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних, регулисана су Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16,76/18 и 95/18-др. закон), односно техничка јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује.